DAPRZ 2015

- Veškerá správa vrstev v data manageru

- Při otvírání dat LANDSATU skrz open as - dojde k automatickému rozpoznání RGB barev

- Po načtení je třeba využít lineární zvýraznění (příliš tmavý obraz) - z důvodu "nahuštení"

- Cursor value (červená značka) nebo Crosshair (červený kříž) - zobrazí se hodnoty pixlů na nějž míří kurzor

- Nahrání NIR - datamanager -> najít pásmo a dát LOAD GREY SCALE

- Nastavení NIR - datamanager -> vybrat pásmo -> band selection -> klikáním na jednotlivá pásma dojde k přiřazení

- New file builder (tvorba nového rastru) - import file OK (pozor na pořadí, změna pomocí reorder file)-do názvu přidat i koncovku!!!! např. Tif -> ok

- Layer stacking (toolbox) vytvoření multispektrálního snímku - nahrát snímky (musí být již v layer manageru), přez order file je možnost prohodit pořadí. Output File Range - inclusive (spojí jak jsou), Exclusive (spojí jen průnik) (pásma 2, 3, 4 , 5)

JAK UDĚLAT 8BIT RASTR

Strech data - Strech range (0 - 100%) - velikost (ořezání) snímku, Output Data Range 0 - 255 (8bit), data type Byte

JAK NA OŘEZ

File - new- vector layer - OK - nakreslit - save as (ukládá se jako .shp)

Resize data - vybrat vrstvu kterou budu ořezávat - spatial subset - subset using -> ROI/EVF (oblast zájmu, envy vector file) najde to vytvořenou .shp vrstvu

Jde i upravit pásma (odebrat)

UPRAVENÍ ATMOSFÉRY METODOU NEJMAVŠÍHO PIXELU

Dark substract -> vybrat snímek -> OK -> Band Minimum (najde netmavší prvek kterému dá nulu a určí rozdíl který odečte od všech).

REFREKTANCE

  - Je třeba otevřít snímek přes FILE OPEN AS - LANDSAT - GEOTIFF WITH METADA

  - Region of interest (takový polygon na horní liště roi) -> vykreslíme polygon pro požadované oblasti -> new ROI (pro další atributy) - skrz pravé tlačítko a statistics se zobrazí statistika vybraných oblastí (lze uložit)

  - RADIOMETRIC CALIBRATION - vybrat snímek (multispectral) - lze vybrat mezi radiancí a reflektancí (Reflectance, BSQ, Float, … OK)

  - V cursor value pak bude u Data: hodnoty např. 0.0654 (procenta)

V metadatech u snímku u DataType - Uint (=16bit)

Nástroj Arbitrary profile - zobrazí statisiku

PROPOJENÍ VRSTEV VE VIEW

Views -> Link views -> naklikat nebo dát all (pak když se zazoomuje na jednom snímku tak se nazoomuje id druhé

BAND MATH

Band math -> všechny proměné se musí jmenovat b -> !pozor na datové typy nutné dát před proměné float()I!

VEGETAČNÍ INDEX

Veg do toolboxu

MASK

  - Mask do toolboxu - Build mask -> vytvořit roi -> vytvoří se maska

  - Apply mask -> vybrat masku

FILTRY

Convolutions and Morpohlogy -> convolutions výběr filtrů

PCA PRINCIPAL COMPONET ANALYS

Toolbox PCA -> forward PCA rotation news statistics -> vybrat vrstvu -> výsledný soubor -> Select Subset from Eigunvales pokud YES tak to spočítá pro všechny pásma

TASELED CAP

Toolbox tasseled cap - nahrat vrstu -> zvolit landsat 5TM

FOURIEROVY TRANSFORMACE

Toolbox -> filter -> FFT

FFT (Forward) - transofrmace do FFT

FFT Filter Definition - definice

FFT (Inverse) - převedení z FFT

FFT (forwmard) vybrat snímek, vybrat místo k uložení, OK -> FFT Filter Definition - Filter_Type  (z nabídky si lze vybrat) - nadefinovat velikost filtru (Samples, Lines) lze zjistit z metadat daného snímku (pravým klikem) - nastavit radius např 200 a vybrat hraniční pixely např. 1 - apply -> výsledkem zamaskovaná vysokofrekvenční informace černě

FFT (inverse) -

Tak jinak...

Udělat normálně FFT (forward) a pak si vytvořit ROI které pak aplikujeme jako masku (Build Mask - pozor! Selected areas off <- vysokofrekvenční) a pak tu masku požít v FFT(inverse)

A teď ale vážně fakt...

Jak se zbavit pásků? Při vytváření ROI a masky zamaskovat prostřední čáru (světlá)

PANCHROMATICKÉ

Nahrát vrstvu z landsatu pomocí metadat - vytvořit zájmové ROI- New file bouilder - vybrat první pásmo (multispektral) a celé znovu pro druhé pásmo (panchromatik) -> toolbox - image sharpening - první zadáváme multispekral - druhé zadáme panchroma

NEŘÍZENÁ KLASIFIKACE

K-Means Classification -> vybrat snímek OK -> Počet tříd např. 5,Treshold práh př. 5.00 pokud se nezmění 5% pixlů ukončí se iterace, maximum iterací např. 20

Iso Data Classification -> vybrat snímek OK -> max min tříd. (např. 1 - 7) Počet iterací (např.20), velikost třídy (minimum pixlů ve třídě např 50)

Porovnání

Data na která se odkazujeme musím mít stejný počet tříd

Confusion Matrix Ground Truth image ->př.  ISO data z 5 tříd a pak K means z 5 tříd -> další nastavení nechat (třídy jsou zařazeny správně) -> nechat nastavení, zvolit výstup OK -> výsledkem Confusion Matrix

Pomocí ROI

Naklikat ROI - každý bod potvrdit entrem -> Confusion Matrix Ground Truth ROI -> v případě potíží naklikat kombinace ROI + Class OK -> vyběhne matice

BLBUVZDORNÁ KLASIFIKACE

Classification Workflow -> dle pokynů next next

MULTISPEKTRÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ byl použitý jenom RGB snímek

Úkol: Kolik červených střech se nachází na snímku

- Vytvořit ROI trénovací plochy na červených střechách

- Target Detection Wizard když nemá SS tak dát arbitary a následně pokračovat dle pokynů (next, next)

- Ve 2 kroku lze nastavit atmosférické korekce

- Ve 3 kroku se vybere "knihovna" nebo ROI, pak 4,5 krok "No"

- V 6 kroku se vybírají metody max 6, např Adaptive Coherence, Spectral Angle Mapper

- Vybereme si nejlépe odpovídající metodu next, v dalším kroku lze nastavit Sieve filtr a následně uložit jako ROI nebo .shp